KOLOKVIJ

# OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM

(OBRADA ODVAJANJEM ČESTICA)

DVORANA II

19.04.2013. u

9,15 sati prezimena A-K

10,00 sati prezimena L-Ž

DONIJETI samo JEDAN A3 PAPIR

PITANJA ZA PRVI KOLOKVIJ

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM

Obrada odvajanjem čestica

1.	Navedite i objasnite gibanja pri obradi odvajanjem čestica. Skicirajte primjer.

2.	Uz skice objasnite površine i kutove reznog dijela tokarskog noža.

3.	Koji se materijali upotrebljavaju za izradu reznog dijela alata definirane rezne geometrije? Objasnite  njihove osnovne značajke. (Graf “žilavost-otpornost na trošenje”)

4.	Ukratko objasnite značajke postupka piljenja. Skicirajte osnovne vrste.

5.	Ukratko objasnite značajke postupka blanjanja. Skicirajte osnovne vrste.

6.	Uz skicu objasnite parametre zahvata i površinu presjeka rezanja kod blanjanja.

7.	Ukratko objasnite što je to tokarenje. Uz skicu objasnite brzine rezanja.

8.	Navedite i skicirajte podjelu tokarenja prema elementarnim površinama.

9.	Uz skicu objasnite parametre zahvata i površinu presjeka rezanja kod tokarenja, te komentirajte RT

10.	Ukratko objasnite što je to glodanje. Uz skicu objasnite brzine rezanja.

11.	Navedite i skicirajte podjelu glodanja prema elementarnim površinama.

12.	Skicirajte i objasnite parametre zahvata i površinu presjeka rezanja kod glodanja.

13.	Uz skicu reznog dijela spiralnog svrdla, ukratko objasnite značajke postupka bušenja. Kada se koristi duboko bušenje?

14.	Uz skicu objasnite parametre zahvata i površinu presjeka rezanja kod bušenja.

15.	Uz skicu objasnite što je to upuštanje i razvrtavanje. Skicirajte primjere.

16.	Ukratko objasnite značajke postupka provlačenja. Skicirajte tipične primjere površina koje se izrađuju provlačenjem. Kojim postupkom se još mogu izraditi?

17.	Uz skicu objasnite parametre zahvata kod provlačenja. Čime je određena duljina provlačenja?